| В цепи, схема которой изображена на рисунке, по очереди замыкают ключи , выжидая каждый раз достаточно длительное время до окончания процессов зарядки конденсаторов. Какое количество теплоты выделится в этой цепи после замыкания всех ключей? Параметры цепи: , , . Решение. Согласно закону сохранения энергии, работа источника при зарядке одного конденсатора ёмкостью до напряжения источника расходуется на создание в конденсаторе электростатического поля, обладающего энергией, равной , и на теплоту , выделяющуюся по закону Джоуля-Ленца в резисторе: . При полной зарядке, согласно формуле для связи заряда и ёмкости конденсатора, его заряд , откуда получаем . Это выражение годится для процесса зарядки любого конденсатора, которая происходит после замыкания очередного ключа, поскольку состояние уже заряженных конденсаторов при замыкании очередного ключа не изменяется. Таким образом, полное количество теплоты, выделившейся в этой цепи после замыкания всех ключей, будет равно мДж. Ответ: мДж. |  |  |
| --- | --- | --- |
| В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут. Заряд конденсатора q = 2 мкКл, ЭДС батарейки = 24 В, ее внутреннее сопротивление r = 5 Ом, сопротивление резистора R = 25 Ом. Найдите количество теплоты, которое выделяется на резисторе после размыкания ключа К в результате разряда конденсатора. Потерями на излучение пренебречь. |  |  |
| Образец возможного решения Количество теплоты, выделяющееся на резисторе после размыкания ключа . Напряжение на конденсаторе равно падению напряжения на резисторе. С учетом закона Ома для полной цепи U = IR = R/(r + R). Комбинируя эти формулы, находим: мкДж. Критерии оценки выполнения задания Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 1) правильно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном решении — формула для энергии конденсатора, закон Ома для полной цепи); |  |  |
| В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут. ЭДС батарейки В, ёмкость конденсатора мкФ. Отношение внутреннего сопротивления батарейки к сопротивлению резистора . Найдите количество теплоты, которое выделится на резисторе после размыкания ключа К в результате разряда конденсатора. Решение. Когда ключ замкнут, конденсатор заряжен, а через резистор течет ток, который можно найти, применив закон Ома для полной цепи: Поскольку резистор и конденсатор подключены параллельно, напряжения на них совпадают и равны После размыкания ключа, конденсатор разряжается через сопротивление, и вся накопленная в нем энергия электрического поля переходит в тепло. Таким образом, искомое количество теплоты равно |  |  |
| В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС источника тока равна ε = 12 В; емкость конденсатора С = 2 мФ; индуктивность катушки L = 5 мГн, сопротивление лампы RЛ = 5 Ом и сопротивление резистора R = 3 Ом. В начальный момент времени ключ К замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. Сопротивлением катушки и проводов пренебречь. Возможное решение. Пока ключ замкнут, через катушку L течет ток I, определяемый сопротивлением резистора: , конденсатор заряжен до напряжения: U = . Энергия электромагнитного поля в катушке L: . Энергия электромагнитного поля в конденсаторе . После размыкания ключа начинаются затухающие электромагнитные колебания, и вся энергия, запасенная в конденсаторе и катушке, выделится в лампе и резисторе: Е = + = + = 0,184 Дж. Согласно закону Джоуля–Ленца, выделяемая в резисторе мощность пропорциональна его сопротивлению. Следовательно, энергия 0,184 Дж распределится в лампе и резисторе пропорционально их сопротивлениям, и на лампу приходится ЕЛ = Е = 0,115 Дж. Ответ: ЕЛ = 0,115 Дж.. Критерии оценки выполнения задания; Баллы. Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае – закон Ома, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения и превращения энергии);; 3. |
| В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС источника тока равна 9 В; емкость конденсатора 10 мФ; индуктивность катушки 20 мГн и сопротивление резистора 3 Ом. В начальный момент времени ключ К замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. Сопротивлением катушки и проводов пренебречь. |  |  |
| В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС источника тока равна 4,5 В; емкость конденсатора 2 мФ; индуктивность катушки 20 мГн и сопротивление лампы 5 Ом. В начальный момент времени ключ К замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. Сопротивлением катушки и проводов пренебречь. |  |  |
| С1. + V A K C - C2 R R , r На рисунке показана электрическая цепь, содержащая источник тока (с отличным от нуля внутренним сопротивлением), два резистора, конденсатор, ключ К, а также амперметр и идеальный вольтметр. Как изменятся показания амперметра и вольтметра в результате замыкания ключа К? Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности вы использовали для объяснения. Образец возможного решения. 1) Показания амперметра станут отличными от нуля, а показания вольтметра уменьшатся. 2) До замыкания ключа амперметр и вольтметр показывают, соответственно, равный нулю ток и ЭДС источника. 3) Замыкание ключа вызовет появление тока в цепи, поэтому показания вольтметра уменьшатся на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. По закону Ома для полной цепи .. Критерии оценки выполнения задания; Баллы. Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае – п. 1) и полное верное объяснение (в данном случае – пп. 2–3) с указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае – конденсатор, как разрыв в цепи постоянного тока, закон Ома для замкнутой цепи и закон Ома для участка цепи).; 3. |
| В цепи, изображённой на рисунке, ЭДС батареи равна 100 В, сопротивления резисторов R; 1.; =; 10Ом.. и R; 2.; =; 6Ом.. , а ёмкости конденсаторов C; 1.; =; 60мкФ.. и C; 2.; =; 100мкФ.. . В начальном состоянии ключ К разомкнут, а конденсаторы не заряжены. Через некоторое время после замыкания ключа в системе установится равновесие. Какое количество теплоты выделится в цепи к моменту установления равновесия? Решение. 1. После установления равновесия ток через резисторы прекратится, конденсатор будет заряжен до напряжения, равного ЭДС батареи, а — разряжен (его пластины соединены между собой через резисторы, ): При этом через батарею пройдёт заряд 2. Работа сторонних сил источника тока пропорциональна заряду, прошедшему через него: 3. Подставляя значения физических величин, получим Ответ: |
| C 4 № 5211. В цепи, изображённой на рисунке, ЭДС батареи равна 100 В, сопротивления резисторов Ом и Ом, а ёмкости конденсаторов мкФ и мкФ. В начальном состоянии ключ К разомкнут, а конденсаторы не заряжены. Через некоторое время после замыкания ключа в системе установится равновесие. Какую работу совершат сторонние силы к моменту установления равновесия? Решение. 1. После установления равновесия ток через резисторы прекратится, конденсатор будет заряжен до напряжения, равного ЭДС батареи, а — разряжен (его пластины соединены между собой через резисторы, ): При этом через батарею пройдёт заряд 2. Работа сторонних сил источника тока пропорциональна заряду, прошедшему через него: 3. Подставляя значения физических величин, получим Ответ: |  |  |
| Чему равна энергия конденсатора емкости С, подключенного по электрической схеме, представленной на рисунке? Величины , R и r считать известными. . |  |  |
| Возможное решение Использование связи между энергией, запасенной в конденсаторе, его емкостью и напряжением на нем для расчета энергии конденсатора: . Указание на то, что напряжение на конденсаторе равно напряжению на резисторе 2R, поскольку ток по резисторам 4R и 5R в установившемся режиме в цепи не течет, и разность потенциалов на них равна нулю. Применение закона Ома для участка цепи для вычисления напряжения на резисторе 2R: U = I2R. Применение закона Ома. Ток через резистор рассчитывается по закону Ома для замкнутой цепи, содержащей источник и резисторы сопротивлением R, 2R, 3R: . Объединение трех уравнений для расчета энергии, запасенной в конденсаторе и правильные алгебраические преобразования с получением ответа, использующего известные из условия задачи величины: |  |  |
| C 4 № 4109. В цепи, схема которой изображена на рисунке, вначале замыкают ключ К1, а затем, спустя длительное время, ключ К2. Какой заряд и в каком направлении протечёт после этого через ключ К2, если R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, C1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ, = 10 В? Источник считайте идеальным. Решение. После замыкания ключа K1 в цепи вначале пойдет ток через резисторы и конденсаторы, которые через некоторое время зарядятся, и ток через них прекратится. При этом заряды обоих конденсаторов, согласно закону сохранения электрического заряда, будут одинаковы, и заряды на обкладках, присоединенных к ключу K2, будут иметь противоположные знаки, так что суммарный заряд на этих обкладках равен нулю. После замыкания ключа K2 произойдет перераспределение зарядов: на конденсаторах установятся напряжения, равные падениям напряжения на соответствующих резисторах, и суммарный заряд на обкладках, присоединенных к ключу K2, уже не будет равен нулю. Избыточный или достающий заряд протечет через ключ K2. Согласно закону Ома для полной цепи ток через резисторы равен а падения напряжения на резисторах, согласно закону Ома для участка цепи, равны соответственно и причем в соответствии с полярностью источника тока верхние концы резисторов на рисунке имеют более высокий потенциал, чем нижние. Заряды на обкладках конденсаторов, заряженных до этих напряжения, в соответствии с формулой для связи заряда и напряжения на конденсаторе будут равны (нижняя обкладка конденсатора ) и (верхняя обкладка конденсатора ). Таким образом, при через ключ K2 в направлении справа налево протечет заряд При значение и заряд протечет через ключ K2 в направлении слева направо. В данной задаче и Ответ: |  |  |